Демонстрационный вариант тестового задания

Предполагается 2 варианта по 50 вопросов.

Всего за тест -25 баллов.

(за каждый правильный ответ – 0,5 балла)

- Формат А4 имеет размеры:      а) 297x594 мм,  б) 297x420 мм,  в) 210x297 мм.

- Формат А1 имеет размеры:      а) 420x594 мм.    б) 841x420 мм    в) 594x841мм.

- Какое расположение формата А4 правильное?

- На каком формате основная надпись размещается только вдоль короткой стороны?

1. А2

2. А3

3. А4

- Основная надпись чертежа выполняется:

а) В левом нижнем углу чертежа.

б) В левом верхнем углу чертежа.

в) В правом нижнем углу чертежа.

- Форматная рамка имеет размеры:

а) С правой стороны 15 мм, со всех остальных сторон 5.

б) С левой стороны 10 мм,  со всех остальных сторон 5 .

в) С левой стороны 20 мм, со всех остальных сторон 5.

- Сплошная тонкая линия применяется:

а) Для нанесения размеров, линий штриховки сечений.

б) Для показа видимых контуров предмета.

в) Для показа невидимых контуров предмета.

- Штриховая линия применяется:

а) Для проведения осевых и центровых линий.

б) Для показа видимых контуров предмета.

в) Для показа невидимых контуров предмета.

- Указать минимальное расстояние между размерной линией и линией контура

1. 7 мм

2. 15 мм

3. 10 мм

- Разомкнутая линия применяется:

а) Для разграничения вида и разреза.

б) Для показа невидимых контуров предмета.

в) Для обозначения разрезов и сечений.

- Если шрифт выполнен №10, то высота прописнойбуквы будет:

а) 10 мм       б) 7мм     в) 14 мм.

- Высота обычной строчной буквы равна:

а) Номеру шрифта.

б) Предыдущему номеру шрифта.

в) Ширине прописной.

- Какая линия чертежа обозначена цифрой 2 её название и назначение (выберите 2 правильных ответа)

а) Сплошная основная

б) Штриховая

в) Волнистая

г) Тонкая сплошная штрихпунктирная

д) Линия видимого контура

е) Линию невидимого контура

ж) Линия сечения

з) Осевая линия

- На каком рисунке размер диаметра окружности нанесен правильно?

1.                                            2.                                           3.

- На рисунке показаны шрифты правильных и ошибочных расположений размерных линий. Определите, под каким номером обозначен правильный чертеж?

а)1

б)2

в)3

г)4

- Если шрифт выполнен №10, то высота строчной буквы будет:

а) 10 мм       б) 7мм     в) 14 мм.

- Ширина букв и цифр стандартных шрифтов:

а)  ширина букв и цифр одинакова;

б) ширина всех букв одинакова, а всех цифр другая;

в) ширина букв и цифр определяются размером шрифта;

г) ширина букв и цифр определяются высотой строчных букв.

- Если шрифт выполнен №10, то высота прописной буквы будет:

а) 10 мм       б) 7мм     в) 14 мм.

- Знак R проставляется:

а) На дугах чертежа.    б) На отверстиях чертежа.     в) На окружностях чертежа.

- Указать минимальное расстояние между размерной линией и линией контура

а). 7 мм

б). 15 мм

в). 10 мм

- Какое место должно занимать размерное число относительно размерной линии?

а) В разрыве размерной линии

б). Над размерной линией

в). Под размерной линией

- На каком чертеже размер длина детали нанесена правильно?

- На каком чертеже неправильно нанесен размер радиуса?

1                       2                               3                          4

- Расстояние между основной линией чертежа и размерной :

а) Более 10 мм.     б) Не регламентировано.            в) 6-10 мм

- На каком чертеже изображен уклон ∆ 1:5?

- В каком случае размерное число нанесено правильно?

1.                           2.                          3.                               4.

- М 2:1 это масштаб:

а) Уменьшения.

б) Увеличения.

в) Натуральная величина.

- Длянахождение центра сопряжения на рисунке необходимо использовать формулы:

- О2 = Rс - R2 ;  О2  = R2 – R1

- О2 = Rс + R1;  О2= Rс + R2

- О2 = R1 + R2; О2 = R2 – R1

- О2 = R2  - R1 ; О2 = Rс + R2

- Сопряжение - это плавный переход:

а) Одной дуги окружности в другую.

б) Дуги в отрезок прямой.

в) Одного вида линии в другой.

- Лекальные кривые - это кривые у которых:

а) Радиус кривизны постоянен.

б) Радиус кривизны не имеет значения.

в) Радиус кривизны меняется в каждой точке.

- Какая лекальная кривая представлена:

а) Синусоида.

б) Эллипс.

в) Спираль Архимеда.

- Три взаимно - перпендикулярные плоскости, совмещенные в одной, фронтальной, называются:

а) Трехгранным углом.

б) Аксонометрической проекцией.

в) Комплексным чертежом.

- Линия пересечения профильной и фронтальной плоскостей проекций называется:

а) Центр плоскостей проекций.

6) Ocь Z.

в) Проецирующая прямая.

- Какой метод проецирования используется, если проекцией точки является основание перпендикуляра:

а) Центральное проецирование.

б) Параллельное косоугольное.

в) Параллельное прямоугольное.

- Точка пересечения осей плоскостей проекций называется:

а) Центр плоскостей проекций.

б) Центр осей плоскостей проекций.

в) Центральная точка.

- Постоянная прямая на комплексном чертеже проводится к оси Y под углом:

а) 30°.        б) 60°.     в) 45°.

- Прямая, перпендикулярная горизонтальной плоскости проекции, называется:

а) Прямой общего положения.

б) Горизонтальной прямой.

в) Горизонтально - проецирующей прямой.

- На комплексном чертеже задана плоскость (см. рис1):

а) Плоской фигурой.

б) Следами.

в) Тремя точками.

- На комплексном чертеже задана (см рис.1):

а) Горизонтально - проецирующая плоскость.

б) Горизонтальная плоскость уровня.

в) Фронтально - проецирующая плоскость.

- На комплексном чертеже задана плоскость (см. рис.2):

а) Плоской фигурой.

б) Двумя пересекающимися прямыми

в) Следами.

- На комплексном чертеже задана (см рис.2):

а) Горизонтально - проецирующая плоскость.

б) Фронтальная плоскость уровня.

в) Фронтально - проецирующая плоскость.

- На чертеже представлены оси:

а) Косоугольной диметрической проекции.

б) Прямоугольной изометрической проекции

в) Прямоугольной диметрической проекции.

- Прямая, перпендикулярная фронтальной плоскости проекций, называется:

а) Прямой общего положения.

б) Фронтальной прямой.

в) Фронтально-проецирующей прямой.

- На чертеже представлены оси:

а) Косоугольной диметрической проекции.

б) Прямоугольной изометрической проекции.

в) Прямоугольной диметрической проекции.

- На каком чертеже а, б или в верно построена третья проекция точки, лежащей на поверхности призмы?

- На каком чертеже изображены аксонометрические оси прямоугольной диметрической проекции ?

- На каком рисунке верхнее и нижнее основание цилиндра параллельны фронтальной плоскости проекций?

а) 1;

б) 2;

в) 3;

г) 4.

- Какая из заданных прямых является прямой общего положения?

А (46; 10; 10), В (15; 35; 40)                                                          1

А (38; 20; 20), В (5; 20; 40)                                                             2

А (30; 10; 25), В (30; 40; 25)                                                           3

- На каком чертеже а, б или в верно построена третья проекция точки, лежащей на поверхности пирамиды?

- Какое изображение соответствует направлению А (рис.3)?

3,5,9

- Какое изображение соответствует направлению Д (рис.3)?

6,9,11

- Как называется изображение на рисунке 3?

1. Разрез

2. Сечение

3. аксонометрия

- Какое изображение соответствует направлению Ж (рис.3)?

3,6,9

- Какое изображение соответствует главному виду (рис.3)?

3,5,9

- Простой разрез получается при числе секущих плоскостей, равных:

- 1

- 2

- 2 и более;

- 3

- Определить, на какой плоскости расположен вид сверху (Рис. 4).

- Дана деталь и указано ее сечение А-А. Выбрать правильный вариант сечения.

- 1

- 2

- 3

- 4

Рисунок 3.

- По виду спереди определить, на каком чертеже выполнено изображение вида сзади

- Сложный разрез, полученный сечением параллельными плоскостями, называется:

  - Параллельный;

  - Ступенчатый;

  - Ломанный;

  - Фронтальный

- Определить номер позиции, которая обозначает следующие условности изображения

  - Выносной элемент;

  - Линия разрыва;

  - Резьбовая поверхность;

- На рисунке даны четыре сечения детали. Установите, какие из этих сечений выполнены правильно

- А-А и Б-Б;

- А-А и В-В;

- А-А, Б-Б и Г-Г;

- А-А, Б-Б, В-В и Г-Г.

- Определить, на какой плоскости расположен вид справа?

- Укажите сечение выполненное плоскостью Г

?

- 1;

- 2;

- 3;

- 4.

- Что представляет собой резьба?

  - Расстояние между двумя соответствующими точками соседних витков

  - Линейная величина в осевом направлении при полном обороте стержня

  - Совокупность выступов и впадин, выполненных по винтовой линии на цилиндрической или конической поверхностях

- Найти метрическую резьбу

- На каком рисунке изображена резьба?

- Крепежная резьба обозначается так:

  - Tr

  - G

  - M

  - S

- Найти трапециевидную резьбу

- Профиль трубной резьбы отличается от профиля метрической

  - Углом между сторонами

  - Формой

  - Отсутствием скруглений

  - Наличием скруглений

- На каком рисунке изображена внутренняя резьба ?

- Найти правильное обозначение резьбы на стержне

- Метрическая резьба с наружным диаметром 16 и мелким шагом обозначается так

  - Tr 16 х 1

  - M 16

  - M 16 х 1,5

- Найти правильное изображение резьбы резьбы в отверстии

- Трубная левосторонняя резьба обозначается так:

  - Tr 16 х 2

  - G 2 LH

  - M 16 х 1,5 LH

- Найти условное обозначение сварного таврового соединения по контуру

- Найти условное обозначение сварного монтажного соединения

- Найтиусловное обозначение неразъемного клеевого соединения

- Найтиусловное обозначение неразъемного заклепочного соединения

- Где располагается основная надпись чертежа по форме 1 на чертежном листе?

  - Посередине чертежного листа;

  - В левом верхнем углу, примыкая к рамке формата;

  - В правом нижнем углу;

  - В левом нижнем углу;

- В соответствии с ГОСТ 2.304-81 шрифты типаАиБвыполняются?

  - Только без наклона;

  - Без наклона и с наклоном 600;

  - Без наклона и с наклоном около 750;

  - Без наклона и с наклоном около 1150;

- Для какой цели применяются разрезы?

  - Показать внутренние очертания и форму изображаемых предметов;

  - Показать внешнюю конфигурацию и форму изображаемых предметов;

  - Применяются при выполнении чертежей любых деталей;

  - Чтобы выделить главный вид по отношению к остальным.

- Какое изображение называется «эскиз» - это:

  - чертеж, содержащий габаритные размеры детали

  - чертеж, дающий представление о габаритах детали

  - чертеж детали, выполненный от руки и позволяющий изготовить деталь

  - объемное изображение детали

- В сечении показывается то, что:

  - Находится перед секущей плоскостью;

  - Находится за секущей плоскостью;

  - Попадает непосредственно в секущую плоскость;

  - Находится непосредственно в секущей плоскости и за ней

- Какие проставляются размеры при выполнении чертежа в масштабе, отличном от 1:1?

  - Те размеры, которые имеет изображение на чертеже;

  - Увеличение в два раза;

  - Уменьшение в четыре раза;

  - Независимо от масштаба изображения ставятся реальные размеры изделия;

- Какое назначение имеет сплошная тонкая линия?

  - Линия разграничения вида и разреза

  - Линия сечения

  - Линии штриховки

- Допускается ли разделять и пересекать размерное число, какими бы то ни было линиями чертежа?

  - Да

  - Нет

- Точка, лежащая в профильной плоскости проекций, имеет равную 0 координату:

  - Х.

  - Y.

  - Z.

- М 1:4 это масштаб:

  - Уменьшения.

  - Увеличения.

  - Натуральная величина.

- Допускается ли разделять и пересекать размерное число, какими бы то ни было линиями чертежа?

  - Да

  - Нет

- Изображение, выполненное от руки, но с соблюдением глазомерного масштаба, - это:

  - чертеж;

  - разрез;

  - сопряжение;

  - технический рисунок.

- Какая из заданных прямых является прямой общего положения?

А (46; 10; 10), В (15; 35; 40)                                                          1

А (38; 20; 20), В (5; 20; 40)                                                             2

А (30; 10; 25), В (30; 40; 25)                                                           3

- Каким видом проекций чаще всего пользуются в проекционном черчении?

  - центральное проецирование;

  - аксонометрическая;

  - прямоугольная;

  - косоугольная.

- Штрихпунктирная линия с одной точкой:

  - линия видимого контура;

  - осевая;

  - линия сгиба;

  - выносная.

- Выберите правильный вид штриховки чертежа

- Выберите правильный вид штриховки железобетона

- Выберите правильный вид штриховки бетона

- Выберите правильный вид штриховки кирпича

- Выберите правильный вид штриховки пластмассы

- Определить номер позиции, которые обозначают следующие условности изображения.

- Данная отметка означает уровень

  - Подоконника

  - Чистого пола

  - Земли