Задача №1

Построение на местности проектных точек способом полярных координат

Построить на местности точки А и В способом полярных координат в соответствии с представленной схемой и измерить длину линии АВ.

Работу выполняют с применением штатива, теодолита, вехи, рулетки.

В отчетный лист все данные заносятся ручкой.

S

А

L2

β2

NS- заданный базис

β1

L1

B

N

Задача №2

Вынос на местности точки с заданной проектной отметкой

На местности вынести точку В с проектной отметкой Нпр=   м от репера с отметкой НRp=   м .

Передачу отметки выполнить через  промежуточную точку А.

Работу выполняют с применением штатива, нивелира, нивелирной рейки.

В отчетный лист все данные заносятся ручкой.

Задача №3

Определение положения линии нулевых работ при проектировании на местности горизонтальной площадки и вычисление объемов работ.

Вычислить отметки точек, если отметка репера НRp=         м. Вычертить схему площадки в масштабе 1:500 и нанести линию нулевых работ. Вычислить объемы насыпи и выемки.

| h1 h2 | h3 |
| --- | --- |
| h4 h5 | h6 |

h7	h8	h9